T/ZTIA

ICS  67.140.10

CCS  X  55

浙江省茶叶产业协会团体标准

—————————————————————————————

T/ZTIA 0027—2026

桂花红茶加工技术规程

浙江省茶叶产业协会  发布

2026-11-01实施

—————————————————————————————

2026-10-25发布

前言

本标准按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本标准的某些内容可能涉及专利。本标准的发布机构不承担识别专利的责任。

本标准由武义县茶业协会提出。

本标准由浙江省茶叶产业协会归口。

本标准起草单位：武义县茶业协会、武义熟水茶业有限公司、金华市经济特产技术推广站、浙江更香有机茶业开发有限公司、武义汤记高山茶业有限公司、浙江武义浙星农产品开发有限公司、浙江龙顶茶叶集团有限公司、杭州白头红茶叶有限公司、新昌茶意盎然茶业有限公司、绍兴尚荣堂文化创意有限公司。

本标准主要起草人：周小芬、鲍王栋、郜秋艳、郑亚楠、叶红燕、徐文武、傅军卫、徐欢、汤玉平、蓝有明、沈柯银、刘瑞敏、李群勇、楼龙肖、周亚枢、朱素玉。

桂花红茶加工技术规程

1  范围

本标准规定了桂花红茶的术语和定义、基本要求、加工工艺及记录管理。

本标准适用于浙江省桂花红茶窨制加工。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 13738.2  红茶 第 2 部分：工夫红茶

GB/T 32744  茶叶加工良好规范

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

桂花红茶

以工夫红茶为茶坯，经可食用鲜桂花窨制而成的再加工茶。

4  基本要求

4.1 原料要求

4.1.1 茶坯

应符合GB/T 13738.2 规定的要求。

4.1.2 桂花

金桂或银桂品种，花朵完整、新鲜、洁净、无病虫害、无杂质、无污染。

4.2 场地、设备、人员要求

应符合GB/T 32744 的规定。

5  加工工艺

5.1 工艺流程

原料预处理→一窨（茶花拌和→通花→干燥）→起花→二窨（茶花拌和→通花→干燥）→起花→提花干燥

5.2 工艺要求

5.2.1  原料预处理

茶坯处理：采用烘干机或提香机等设备复火，温度 60 ℃～ 70 ℃，至含水率≤ 5 %，冷却至室温备用。

桂花处理：经拣剔，去除花梗、叶片后备用，雨露水原料需摊晾，散发表面水分，保持香气纯正。

5.2.2  一窨

茶花拌和：经预处理茶坯和鲜桂花，按照 10 : 3 配比称取后，均匀拌和，堆成 25 cm ～30 cm 的窨堆。控制环境温度 25 ℃ ～ 30 ℃、空气湿度 65 % ～ 70 %。

通花：当堆温达到 35 ℃ ～ 38 ℃ 时，应将窨堆打开，采用“从下到上、从内到外”的方式翻堆散热，全程窨制时间 8 h～ 10 h 。

干燥：窨制完成后，进行干燥，温度 65 ℃ ～ 75 ℃，烘干至含水率≤ 5 %，冷却至室温。

5.2.3  起花

通过风选或筛分设备分离茶与花渣。

5.2.4  二窨

茶花拌和：经起花后的茶和预处理鲜桂花，按照 4 : 1 配比称取后，均匀拌和，堆成高度 20 cm ～ 25 cm 的窨堆。温湿度同 5.2.2 。

通花：当堆温达到 32 ℃ ～ 35 ℃ 时，应将窨堆打开，采用“从下到上、从内到外”的方式翻堆散热，全程窨制时间 6 h ～ 8 h 。

干燥：窨制完成后，进行干燥，设置温度 60 ℃ ～ 70 ℃，烘干至含水率 ≤ 6 % ，冷却至室温。

5.2.5  起花

通过风选或筛分设备分离茶与花渣。

5.2.6  提花干燥

提花：经起花后的茶和预处理鲜桂花，按照 50 : 1 配比称取后，均匀拌和。

干燥：用食品吸附干燥的方法进行干燥，待含水率 ≤ 7 % 后，装箱密封。

6  记录管理

应建立生产记录，对原料采购、加工、储存、运输和出入库等环节进行记录。记录保存期限不少于 3 年。